# Tổng hợp mô hình dự báo — Trạm Tân Châu

Dữ liệu: train 2015–2021, validation 2022, test 2023–2024 · 77 đặc trưng · 5 thuật toán (DT, RF, LightGBM, CatBoost, SVR) + Blend

| Phần | Dự đoán gì | Trả lời câu hỏi | Model dùng | Kết quả trên tập test |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | Mực nước Tân Châu sau 1, 2, 3, 5, 7 và 14 ngày | Mực nước sẽ là bao nhiêu mét? | Blend | RMSE 0,1319 m — hơn Persistence 38,7% |
| M2 | Số ngày vượt 2,5 m trong 10 ngày tới (mùa lũ, tháng 8–11) | Nước sẽ ở mức cao trong bao lâu? | Blend | RMSE 1,55 ngày; R² 0,864 — hơn baseline 58,1% |
| M3a | Số ngày còn lại đến khi mùa lũ bắt đầu (tháng 5–8) | Mùa lũ năm nay bắt đầu khi nào? | Không dùng | RMSE 28,6 ngày; R² âm — mọi mô hình thua baseline |
| M3b | Số ngày còn lại đến khi mùa lũ kết thúc (tháng 9–12) | Bao giờ nước rút hết? | SVR | RMSE 5,44 ngày; R² 0,937 — hơn baseline 41,8% |
| M4 | Xác suất mực nước dưới 0,5 m sau 7 và 15 ngày (mùa khô, tháng 1–5) | Mùa khô sắp tới có hạn không? | SVR | CSI 0,590 và 0,613; PR-AUC hơn baseline 17% |

Ghi chú

Model được chọn trên tập validation 2022, không chọn dựa trên kết quả tập test.

M3a thất bại (R² âm ở mọi mô hình) và được báo cáo như một giới hạn của dữ liệu, không đưa vào hệ thống.

M4 nên nêu đủ POD, FAR, CSI và Brier: xét riêng CSI thì chỉ hơn baseline rất ít, nhưng Brier thấp hơn 22% và PR-AUC cao hơn 17%.

Tập test 2023–2024 không có lũ lớn (đỉnh 3,17 m), nên chưa kiểm chứng được mô hình khi gặp lũ lớn.